TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5937 : 2005

CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ - TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH
Air quality - Ambient air quality standards

Lời nói đầu

TCVN 5937 : 2005 thay thế cho TCVN 5937 : 1995.

TCVN 5937 : 2005 do Ban kĩ thuật Tiêu chuẩn TCVN / TC 146 "Chất lượng không khí" biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ –TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH

Air quality - Ambient air quality standards

1 Phạm vi áp dụng

1.1 Tiêu chuẩn này qui định giá trị giới hạn các thông số cơ bản, gồm lưu huỳnh đioxit (SO2), cacbon oxit (CO), nitơ oxit (NOX ), ôzôn (O3), bụi lơ lửng và bụi PM10 (bụi ≤ 10àm) và chì (Pb) trong không khí xung quanh.

1.2 Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá chất lượng không khí xung quanh và giám sát tình trạng ô nhiễm không khí.

1.3 Tiêu chuẩn này không áp dụng để đánh giá chất lượng không khí trong phạm vi cơ sở sản xuất hoặc không khí trong nhà.

2 Giá trị giới hạn

Giá trị giới hạn các thông số cơ bản trong không khí xung quanh được qui định trong bảng 1.

Bảng 1: Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh

Đơn vị: Microgam trên mét khối (µg/m3)

| Thông số | Trung bình 1 giờ | Trung bình 8 giờ | Trung bình 24 giờ | Trung bình năm (Trung bình số học) | Phương pháp xác định |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 350 | - | 125 | 50 | Pararosalin hoặc huỳnh quang cực tím |
| CO | 30000 | 10000 | - | - | Quang phổ hồng ngoại không phân tán (NDIR) |
| NO2 | 200 | - | - | 40 | Huỳnh quang hoá học pha khí |
| O3 | 180 | 120 | 80 | - | Trắc quang tử ngoại |
| Bụi lơ lửng (TSP) | 300 | - | 200 | 140 | Lấy mẫu thể tích lớn Phân tích khối lượng |
| Bụi ≤ 10 àm (PM10) | - | - | 150 | 50 | Phân tích khối lượng hoặc tách quán tính |
| Pb | - | - | 1,5 | 0,5 | Lấy mẫu thể tích lớn và quang phổ hấp thụ nguyên tử |
| Chú thích: PM10: Bụi lơ lửng có kích thước khí động học nhỏ hơn hoặc bằng 10 àm; Dấu gạch ngang (-): Không quy định. |  |  |  |  |  |