TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 6374 : 1998

XÍCH CON LĂN CHÍNH XÁC BƯỚC NGẮN VÀ ĐĨA XÍCH

Short pitch transmission precision roller chains and chain wheels

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho xích con lăn chính xác bước ngắn một dãy, nhiều dãy và đĩa xích tương ứng dùng trong truyền động cơ khí, bao gồm: kích thước, dung sai, đo chiều dài, tải trọng thử và độ bền kéo nhỏ nhất.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho xích xe đạp và xích xe máy.

2. Xích

2.1. Thuật ngữ của xích và chi tiết cấu thành

Các thuật ngữ của xích và chi tiết cấu thành của xích được qui định ở các hình 1 và 2. Hình vẽ không qui định kết cấu thực của má xích.

2.2. Ký hiệu

Xích con lăn chính xác bước ngắn được ký hiệu theo cột 1 của bảng 1, tiếp sau là số 1 cho xích một dãy, số 2 cho xích hai dãy và số 3 cho xích 3 dãy, cuối cùng a số hiệu chuẩn này.

Ví dụ: 16 B-1 TCVN 6374:1998, 16 B-2 TCVN 6374:1998; 16 B-3 TCVN 6374:1998.

Hình 1 - Các dạng xích con lăn

2.3. Kích thước

Kích thước của xích được qui định trên hình 3 và trong các bảng 1 và 2. Các kích thước lớn nhất và nhỏ nhất đã quy định đảm bảo tính lắp lẫn các mắt xích được chế tạo ở các cơ sở khác nhau. Dung sai này biểu thị giới hạn lắp lẫn, không phải là dung sai chế tạo.

2.4. Thử kéo

2.4.1. Độ bền kéo nhỏ nhất là độ bền mà mẫu thử phải chịu được khi kéo phá hủy. Độ bền kéo nhỏ nhất không phải lực làm việc.

2.4.2. Đặt từ từ một lực kéo không nhỏ hơn độ bền kéo nhỏ nhất qui định ở bảng 1 vào hai đầu chiều dài đoạn xích thử bao gồm ít nhất năm bước xích

Hai đầu chiều dài xích thử được móc bằng hai móc nối, cho phép chuyển động tự do cả hai đầu của đường trục xích trong mặt phẳng vuông góc với khớp nối

Sự phá hủy mẫu xuất hiện tại thời điểm mà độ giãn dài không tăng hơn nữa khi tăng tải trọng, tức là tại đỉnh của biểu đồ tải trọng / độ giãn dài

Kết quả không được công nhận khi vết phá hủy xuất hiện liền sát với móc nối.

2.4.3. Khi thử kéo phá hủy mẫu, mặc dù xích không xuất hiện rõ vết phá hủy khi lực kéo đạt đến độ bền kéo nhỏ nhất, song xích đó cùng phải bỏ đi

2.5. Tải trọng chảy

Toàn bộ xích phải được thử chảy với lực kéo bằng 1/3 độ bền kéo nhỏ nhất qui định trong bảng 1.

2.6. Độ chính xác chiều dài

Xích được đo sau khi chịu tải trọng thử và trước khi được bôi trơn.

Chiều dài đo tiêu chuẩn nhỏ nhất để đó là:

a) 610 mm cho xích có kí hiệu 05B đến 12B và 081 đến 085

b) 1220 mm cho xích có kí hiệu 16A đến 72B và được kết thúc tại mỗi một đầu bằng một mắt trong.

Xích được đỡ trên một chiều dài toàn bộ của nó và chịu lực đo qui định trong bảng 1.

Chiều dài đo được phải là chiều dài danh nghĩa với dung sai là: +0,15%0

Độ chính xác chiều dài của các xích làm việc song song phải ở trong khoảng giới hạn trên, nhưng phải theo thỏa thuận với nhà chế tạo.

2.7. Ghi nhãn

Xích được ghi nhãn với nội dung sau:

a) tên nhà chế tạo;

b) kí hiệu xích.

a) Mắt trong

| Mắt ngoài một dãy | Mắt ngoài hai dãy |
| --- | --- |
| b) Mắt ngoài để tán |  |
| Mắt nối có vòng hãm lò xo | Mắt nối có chốt chẻ |
| c) Mắt nối tháo được |  |
| Mắt khuỷu một dãy | Mắt khuỷu hai dãy |
| d) Mắt khuỷu |  |

Chú thích

1) Các kích thước của các má được qui định trong bảng 1.

2) Các chi tiết kẹp chặt có thể có kết cấu khác.

Hình 2 - Các dạng mắc xích

c biểu thị khe hở giữa má mắt khuỷu và má thẳng dùng trong khi ăn khớp

a) Mắt khuỷu

Chiều sâu đường xích h1 là chiều sâu nhỏ nhất của rãnh để xích đi qua

b) Mắt cắt qua xích

Chiều rộng chung của xích kể cả phần chi tiết kẹp chặt bằng tổng chiều dài của các chốt đỡ b4, b5 hoặc b6 với độ dài b7 cho chốt tán (hoặc 1,6 b7 cho chốt có dầu) nếu chi tiết kẹp chặt chỉ được lắp một bên, hoặc 2 b7 nếu chi tiết kẹp chặt được lắp ở hai bên.

Chiều dài của chốt đỡ cho xích có nhiều hơn ba lớp bảng b4 + p1 (số lớp xích -1)

Hình 3 - Xích

Bảng 1 - Kích thước cơ bản của xích - lực đo và độ bền kéo (xem hình 3)

3. Các tấm gá

3.1. Qui định chung

Nếu không có qui định nào khác, đặc tính, kích thước và thử xích có tấm lắp phải theo yêu cầu trong điều 2.

3.2. Kí hiệu

Qui định hai dạng tấm gá với các kích thước cơ bản được cho ở bảng 2 và hình 4.

Kí hiệu của các tấm gá được qui định như sau:

K1: có một lỗ trên tấm gá được bố trí ở tâm mỗi tấm

K2: có hai lỗ trên tấm gá được bố trí theo chiều dọc (hình 4).

3.3. Kích thước

Các kích thước cơ bản của tấm gá được qui định trong bảng 2.

Dạng thực của tấm gá do nhà chế tạo qui định, song kết cấu chung phải đảm bảo sao cho tạo thành một bộ như đã cho trên hình 4.

Chiều dài của các tấm gá do nhà chế tạo qui định, song phải đủ để bố trí hai lỗ dọc trục đối với dạng K2 và và không cản trở sự làm việc của mắt nối.

a) Cho mắt ngoài

b) Cho mắt trong

Chú thích - Mỗi một tấm gá K2 có hai lỗ. Các tấm gá K1 cũng tương tự, nhưng chỉ có một lỗ

Hình 4 - Các tấm gá

Bảng 2 - Kích thước của tấm gá

Kích thước tính bằng milimét

| Ký hiệu xích | Chiều cao tấm gá h1 | Đường kính lỗ min | Khoảng cách ngang giữa các tâm lỗ f |
| --- | --- | --- | --- |
| 08A 08B | 7,92 | 3,3 | 25,4 |
|  | 8,89 | 4,3 |  |
| 10A 10B | 10,31 | 5,1 | 31,75 |
|  |  | 5,3 |  |
| 12A 12B | 11,91 | 5,1 | 38,1 |
|  | 13,46 | 6,4 |  |
| 16A 16B | 15,88 | 6,6 | 50,8 |
|  |  | 6,4 |  |
| 20A 20B | 19,84 | 8,2 | 63,5 |
|  |  | 8,4 |  |
| 24A 24B | 23,01 | 9,8 | 76,2 |
|  | 26,67 | 10,5 |  |
| 28A 28B | 28,58 | 11,4 | 88,9 |
|  |  | 13,1 |  |
| 32A 32B | 31,75 | 13,1 | 101,6 |

4. Đĩa xích

4.1. Các kích thước đường kính

4.1.1. Thuật ngữ và ký hiệu được qui định trên hình 5

| p - bước xích; | d - đường kính vòng chia; |
| --- | --- |
| dR - đường kính chốt đỡ; | df - đường kính vòng chân; |
| z - số răng | MR - kích thước đo qua chốt. |

Hình 5 - Kích thước đĩa xích

4.2. Kích thước

4.2.1. Đường kính vòng chia, d

d=Psin180oz

Xem phụ lục A cho quan hệ giữa đường kính vòng chia cho bước đơn vị và số răng z.

4.2.2. Đường kính chốt đo, dR

dR = d1 (theo hình 6) với dung sai 0+0,01 mm

4.2.3. Đường kính vòng chân, df

df = d - d1 với dung sai cho trong bảng 3

Bảng 3 - Dung sai đường kính vòng chân

| Đường kính vòng chân df mm | Sai lệch trên | Sai lệch dưới |
| --- | --- | --- |
| df ≤ 127 | 0 | 0,25 mm |
| 127 < df ≤ 250 | 0 | 0,3 mm |
| df > 250 | 0 | h 11 |

4.2.3. Kích thước đo qua chốt

MR = d + dRmin cho số răng chẵn;

MR = d.cos 90oZ+ dRmin cho số răng lẻ.

Kích thước đo qua chốt cho đĩa có số răng chẵn được đo qua hai chốt đặt trong các rãnh răng đối diện nhau; Kích thước có số răng lẻ được đo qua hai chốt có các rãnh răng gần với đối diện nhất.

Các sai lệch của kích thước đo qua chốt giống hoàn toàn như sai lệch đường kính vòng chân.

4.3. Dạng rãnh răng

4.3.1. Thuật ngữ và ký hiệu qui định trên hình 6

|  | p - bước xích; d - đường kính vòng chia; d1 - đường kính con lăn, lớn nhất; ri - bán kính tựa con lăn;  - góc tựa con lăn; re - bán kinh sườn răng; ha - chiều cao răng ở đa giác bước; da - đường kính vòng đỉnh răng; df - đường kính vòng chân; z - số răng. |
| --- | --- |

Hình 6 - Dạng rãnh răng

4.3.2. Kích thước

Các sai lệch của dang rãnh răng đuợc xác định bằng các dạng rãnh răng lớn nhất và nhỏ nhất. Dạng rãnh răng thực tế tạo thành bằng phương pháp cắt gọt hoặc bằng phương pháp tương đương phải có sườn răng nằm giữa bán kính sườn lớn nhất và nhỏ nhất và uốn cong theo đường cong tựa của con lăn đối diện với các góc tương ứng.

4.3.2.1. Dạng nhỏ nhất

remax = 0,12 d1 (z+2)

rimin = 0,505 d1

 max = 140° - 90oZ

4.3.2.2. Dạng lớn nhất

remin = 0,008 d1 (z2 + 180)

rimax = 0,505 d1 + 0,069 3d1

 min = 120 o - 90oZ

4.4. Chiều cao răng và đường kính vòng đỉnh

4.4.1. Thuật ngữ

Theo 4.3.1.

4.4.2. Kích thước

damax = d + 1,25 p - d1

damin = d + p (1 - 1,6Z) - d1

Chú thích - damin và damax có thể được dùng cả hai tùy ý theo dạng rãnh răng lớn nhất và nhỏ nhất, phụ thuộc vào các sai lệch của damax được qui định bởi dụng cụ cắt.

Chiều cao răng trên đa giác bước được tính theo công thức sau:

hamax = 0,625 p - 0,5 d1 + 0,8 pZ

hamin = 0,5 (p - d1)

Lưu ý rằng hamax có quan hệ với damax và hamin với damin.

4.5. Prôphin răng đĩa xích

4.5.1. Thuật ngữ

Mặt cắt dọc trục qua đường tâm của rãnh răng

| bf1 - chiều rộng răng; bf2 và bf3 - chiều rộng qua các răng; rx - bán kính cạnh răng; ba - độ vát cạnh răng; ba - độ vát cạnh răng; ra - bán kính góc lượn vai; | dg - đường kính vai lớn nhất; df - đường kính vòng chân; p - bước xích; pt - bước ngang; b1 - khoảng cách giữa các má trong nhỏ nhất; h2 - chiều rộng má trong, lớn nhất. |
| --- | --- |

Hình 7 - Prôphin răng đĩa xích

4.5.2. Kích thước

4.5.2.1. Chiều rộng răng

a) với p ≤ 12,7mm

bf1 = 0,93 b1 : h14 đối với đĩa xích một dãy;

bf1 = 0,91 b1 : h14 đối với đĩa xích hai hoặc ba dãy;

b) với p > 12,7mm

bf1 = 0,95 b1 : h14 đối với đĩa xích một dãy;

bf1 = 0,93 b1 : h14 đối với đĩa xích hai hoặc ba dãy.

Chú thích - Các công thức ở phần a) được dùng theo thỏa thuận giữa khách hàng và người sử dụng.

4 5.2.2. Các kích thước khác

bf2 và bf3 = (số dãy - 1) . Pt + bf1 (trong đó bf1 có dung sai h14)..

rx dn* = p

ba dn* = 0,06 p cho xích có kí hiệu 081, 083, 084 và 085.

ba dn* = 0,13 p cho toàn bộ xích còn lại.

dg = p cotg 180oZ- 1,04 h2 - 0,76 mm

Chú thích - *dn - danh nghĩa.

4.6. Độ đảo hướng tâm

Độ đảo hướng tâm giữa lỗ và đường kính vòng chân không được vượt quá giá trị: 0,0008 df + 0,08 mm hoặc 0,15 mm cho đến 0,76 mm;

4.7. Độ đảo hướng trục

Độ đảo hướng trục giữa lỗ và phần phẳng của mặt bên răng không được quá giá trị từ 0,0009 d1 + 0,08 mm đến 1,14 mm. Đối với đĩa xích hàn có thể lấy giá trị 0,25 mm nếu các công thức ở trên cho giá trị nhỏ hơn.

4.8. Độ chính xác bước răng đĩa do nhà chế tạo xích qui định

4.9. Số răng

Số răng đĩa được qui định từ 9 đến 150, trong đó dãy ưu tiên dùng là: 17, 19, 21, 23, 25, 38, 57, 76, 95 và 114.

4.10. Dung sai lỗ

Nếu không có qui định khác giữa nhà chế tạo và khách hàng, dung sai lỗ là H8.

4.11. Ghi nhãn

Đĩa xích được ghi nhãn với nôi dung sau:

- tên hoặc nhãn hiệu của cơ sở chế tạo;

- số răng;

- kí hiệu xích.

PHỤ LỤC A

(qui định)

ĐƯỜNG KÍNH VÒNG CHIA

| Số răng | Đường kính vòng chia, d, cho bước đơn vị 1) mm | Số răng | Đường kính vòng chia, d, cho bước đơn vị 1) mm | Số răng | Đường kính vòng chia, d, cho bước đơn vị 1) mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 2,9238 | 57 | 18,1529 | 105 | 33,4276 |
| 10 | 3,2361 | 58 | 18,4710 | 106 | 33,7458 |
| 11 | 3,5495 | 59 | 18,7892 | 107 | 34,0641 |
| 12 | 3,8637 | 60 | 19,1073 | 108 | 34,3823 |
| 13 | 4,1786 | 61 | 19,4255 | 109 | 34,7006 |
| 14 | 4,4940 | 62 | 19,7437 | 110 | 35,0189 |
| 15 | 4,8097 | 63 | 20,0619 | 111 | 35,3371 |
| 16 | 5,1258 | 64 | 20,3800 | 112 | 35,6554 |
| 17 | 5,4422 | 65 | 20,6982 | 113 | 35,9737 |
| 18 | 5,7588 | 66 | 21,0164 | 114 | 36,2920 |
| 19 | 6,0755 | 67 | 21,3346 | 115 | 36,6102 |
| 20 | 6,3925 | 68 | 21,6528 | 116 | 36,9285 |
| 21 | 6,7095 | 69 | 21,9710 | 117 | 37,2468 |
| 22 | 7,0267 | 70 | 22,2892 | 118 | 37,5650 |
| 23 | 7,3439 | 71 | 22,6074 | 119 | 37,8833 |
| 24 | 7,6613 | 72 | 22,9256 | 120 | 38,2016 |
| 25 | 7,9787 | 73 | 23,2438 | 121 | 38,5199 |
| 26 | 8,2962 | 74 | 23,5620 | 122 | 38,8381 |
| 27 | 8,6138 | 75 | 23,8802 | 123 | 39,1564 |
| 28 | 8,9314 | 76 | 24,1985 | 124 | 39,4747 |
| 29 | 9,2491 | 77 | 24,5167 | 125 | 39,7930 |
| 30 | 9,5668 | 78 | 24,8349 | 126 | 40,1112 |
| 31 | 9,8845 | 79 | 25,1531 | 127 | 40,4295 |
| 32 | 10,2023 | 80 | 25,4714 | 128 | 40,7478 |
| 33 | 10,5201 | 81 | 25,7896 | 129 | 41,0661 |
| 34 | 10,8380 | 82 | 26,1078 | 130 | 41,3843 |
| 35 | 11,1558 | 83 | 26,4261 | 131 | 41,7026 |
| 36 | 11,4737 | 84 | 26,7443 | 132 | 42,0209 |
| 37 | 11,7916 | 85 | 27,0625 | 133 | 42,3392 |
| 38 | 12,1096 | 86 | 27,3808 | 134 | 42,6575 |
| 39 | 12,4275 | 87 | 27,6990 | 135 | 42,9757 |
| 40 | 12,7455 | 88 | 28,0172 | 136 | 43,2940 |
| 41 | 13,0635 | 89 | 28,3355 | 137 | 43,6123 |
| 42 | 13,3815 | 90 | 28,6537 | 138 | 43,9306 |
| 43 | 13,6995 | 91 | 28,9720 | 139 | 44,2489 |
| 44 | 14,0176 | 92 | 29,2902 | 140 | 44,5672 |
| 45 | 14,3356 | 93 | 29,6085 | 141 | 44,8854 |
| 46 | 14,6537 | 94 | 29,9267 | 142 | 45,2037 |
| 47 | 14,9717 | 95 | 30,2450 | 143 | 45,5220 |
| 48 | 15,2898 | 96 | 30,5632 | 144 | 45,8403 |
| 49 | 15,6079 | 97 | 30,8815 | 145 | 46,1586 |
| 50 | 15,9260 | 98 | 31,1997 | 146 | 46,4769 |
| 51 | 16,2441 | 99 | 31,5180 | 147 | 46,7952 |
| 52 | 16,5622 | 100 | 31,8363 | 148 | 47,1134 |
| 53 | 16,8803 | 101 | 32,1545 | 149 | 47,4317 |
| 54 | 17,1984 | 102 | 32,4728 | 150 | 47,7500 |
| 55 | 17,5166 | 103 | 32,7910 |  |  |
| 56 | 17,8347 | 104 | 33,1093 |  |  |