TIÊU CHUẨN NGÀNH

58 TCN 27-74

BẢN VẼ TÀU CÁ

TỶ LỆ

1. Tiêu chuẩn này quy định tỷ lệ của các hình biểu diễn trên bản vẽ tàu cá.

Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với các bản vẽ in hoặc ảnh chụp.

2. Tỷ lệ của các hình biểu diễn trên các bản vẽ phải chọn trong các dãy sau:

| Tỷ lệ thu nhỏ | 1:2 | (1:2,5) | (1:4) | 1:5 | 1:10 | (1:25) | 1:20 | 1:25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1:40 | 1:50 | (1:75) | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ nguyên | 1:11:11:11:11:11:11:11:1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tỷ lệ phóng to | 2:1 | (2,5:1) | (4:1) | 5:1 | 10:1 | 20:1 | (40:1) | (50:1) |

Chú thích: Những tỷ lệ ghi trong ngoặc đơn chỉ dùng trong trường hợp cần thiết.

3. Trong trường hợp cần thiết cho phép dùng các tỷ lệ thu nhỏ 1: (100 n) và tỷ lệ phóng to (100 n) : 1.

( n là số nguyên)

4. Khi ghi tỷ lệ ở ô dành riêng trong khung tên bản vẽ phải ghi theo kiểu 1:1; 1:2; 1:20 vv… còn trong mọi trường hợp khác phải ghi theo kiểu TL 1:1; TL 1:2; TL 1:3 vv …

5. Đối với các bản vẽ chính (đường kính, bố trí chung kết cấu cơ bản), tỷ lệ của chúng chọn theo dãy trên nhưng phải đảm bảo chiều dài toàn bộ của hình biểu diễn trên bản vẽ không được nhỏ hơn 0,8 m.

Chú thích:

- Khổ giấy để trình bày bản vẽ và tài liệu kỹ thuật tàu cá phải theo đúng TCVN 2 - 74.

- Tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên cơ sở TCVN 3 -74.